Kamienica Polska 17.05.2010r.

1/2010

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż okien i drzwi zewnętrznych z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej Filia                        w Osinach.

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Czy stare okna i drzwi drewniane do demontażu są typu zespolonego czy skrzynkowego?

Odpowiedź: Okna i drzwi drewniane przeznaczone do demontażu są typu skrzynkowego. 

Pytanie 2: Jaki kolor ma mieć nowa stolarka okienna i drzwiowa?

Odpowiedź: Nowa stolarka okienna i drzwiowa winna mieć kolor biały.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych w aluminium ciepłym?

Odpowiedź: Drzwi wejściowe zewnętrzne z PCV, próg – aluminium.

Pytanie 4: Proszę o określenie parametrów profilu okiennego (3, 4, 5 czy 6 komorowy) oraz wkładów szybowych (szklenie standardowe 4/16/4 czy szkło laminowane).

Odpowiedź: Profil okienny 5 komorowy 


   Szklenie: 4/16/4 PUN U=1,0.

   Uwaga: okna do sali gimnastycznej – szklenie: poliwęglan 25 mm, drzwi zewnętrzne – szyba 02 bezpieczna. 

Pytanie 5: Czy wymianie podlegają parapety zewnętrzne i wewnętrzne?

Odpowiedź: Wymianie podlegają parapety wewnętrzne. W ofercie cenowej należy uwzględnić dostawę i montaż parapetów wewnętrznych o szerokości 35 cm,                  i długości dostosowanej do poszczególnych otworów okiennych. Parapety winny być wykonane z komorowego PCV w kolorze białym.

Pytanie 6: Jak mają wyglądać obróbki ościeży okiennych (tynk III kat., czy gładź gipsowa) oraz czy w wycenie należy uwzględnić malowanie ościeży zewnętrznych                         i wewnętrznych?

Odpowiedź: Obróbka ościeży z tynku III kat., w wycenie należy uwzględnić malowanie ościeży wewnętrznych. 

