Kamienica Polska 11.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Prosimy o informację na temat konstrukcji nakładek na okna O2 i O3, ich wymiarów. Prosimy o detal.

Odpowiedź: Okna O2 i O3 należy wykonać w systemie fasadowym np. YawalSA50. Części fasady na murze z zastosowaniem szkła nieprzeziernego. Pozostała część okna ze szkłem rzeczywistym przeziernym. Wymiary zgodnie z projektem budowlanym – część architektoniczna – zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie 2: Przedmiar roboty budowlane poz. 118 – zbrojenie posadzki siatką stalową d=4mm. Na przekroju B-B i C-C siatka 10*10 d=12mm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów siatki stalowej.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym – d=12mm.
Pytanie 3: Przedmiar roboty budowlane poz. 130 – wykładzina PCV. Prosimy o informacje (rodzaj, grubość, kolor itp.) na temat wykładziny PCV jaką należy wycenić.

Odpowiedź: Do wyceny można przyjąć wykładzinę PCV typu lentex.
Pytanie 4: Przedmiar roboty budowlane poz. 148, 150 i 151 – wyprawa elewacyjna. Wg opisu farba silikonowa, wg rys. elewacje tynk silikonowy a wg przedmiaru wyprawa silikatowa. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką wyprawę należy wycenić.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny tynk silikonowy, zgodnie z rysunkami elewacji projektu budowlanego.
Pytanie 5: Przedmiar roboty budowlane poz. 197 i 198. Prosimy o: potwierdzenie, że pozycje te odnoszą się do siatek ochronnych na okna, określenie na które okna należy zamontować siatki (czy na okna O11 i O12 również?) oraz podanie wymiarów siatek.

Odpowiedź: Na okna O11 i O12 nie należy montować siatek ochronnych. Siatki ochronne należy zamontować na oknach w sali. Wymiary dostosować do wymiarów okien.

Pytanie 6: Przedmiar roboty budowlane poz. 203 – ławko wieszak do szatni. W przedmiarze jest12 m natomiast w opisie arch. 2*zestaw dla 20 osób. Prosimy o podanie poprawnej ilości ławko-wieszaków.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 7: Przedmiar roboty budowlane poz. 204 – wózek na piłki. W przedmiarze są 2 szt. natomiast w opisie arch. 4 szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości wózków na piłki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 8: Przedmiar roboty budowlane poz. 205 – stojak na piłki. W przedmiarze są 2 szt. natomiast w opisie arch. 4 szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości stojaków na piłki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 9: W opisie technicznym str. 7 jako wyposażenie hali sportowej podane są piłko chwyty 2 szt. z możliwością zwinięcia. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o informację czy należy wycenić piłkochwyty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 10: W opisie technicznym str. 7 jako wyposażenie hali sportowej podane są szyny ścienne do siatek. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o informację czy należy wycenić szyny ścienne do siatek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 11: Przedmiar roboty budowlane poz. 230 – ścianka dźwiękochłonna. Prosimy                  o podanie następujących informacji mających wpływ na cenę: izolacja dźwiękowa, obsługa: pełno automatyczna, półautomatyczna czy tryb ręczny, jakie wykończenie. Podana w odpowiedzi firma Komandor nie produkuje ścianek dźwiękochłonnych.

Odpowiedź: Firma Komandor została podana jako przykładowa.

